良木道门窗安装验收表

| 项目名称 |  | 订单编号 |  | 验收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地址 |  | 门店/工长 |  | 业主姓名 |  |

| 序号 | 验收阶段 | 验收项目 | 检查标准 | 结果（合格/整改） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 师傅自检 | 水平与垂直 | 框体水平、垂直与对角尺寸符合安装要求 |  |  |
| 2 | 师傅自检 | 发泡填充 | 填充连续饱满，无明显空洞、破损或外露 |  |  |
| 3 | 师傅自检 | 胶缝 | 胶缝连续、均匀、平整，无开裂、断胶 |  |  |
| 4 | 师傅自检 | 五金与开启 | 启闭顺畅，锁点到位，无异常摩擦或异响 |  |  |
| 5 | 师傅自检 | 玻璃、排水与固定 | 玻璃完好；排水畅通；固定点、成品保护符合要求 |  |  |
| 6 | 业主验收 | 外观 | 型材、玻璃、五金表面完好，清洁到位 |  |  |
| 7 | 业主验收 | 密封 | 关闭后密封连续，胶条就位，无明显透光缝隙 |  |  |
| 8 | 业主验收 | 开启 | 开启、关闭、锁闭与限位功能正常 |  |  |
| 9 | 业主验收 | 稳固 | 框体、扇体与玻璃安装牢固，无松动 |  |  |
| 10 | 业主验收 | 淋水防水 | 按约定完成淋水检查，无异常渗漏 |  |  |
| 11 | 门店复核 | 资料归档 | 安装照片、验收单与整改记录完整归档 |  |  |
| 12 | 门店复核 | 溯源码绑定 | 产品唯一溯源码与订单、安装档案正确绑定 |  |  |
| 13 | 门店复核 | 抽检与回访 | 完成抽检安排、售后回访与问题闭环 |  |  |

| 安装工长签字 |  | 业主签字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门店复核人 |  | 整改复验日期 |  |

版本：LEAWOD-ACCEPTANCE-2026.08｜本表用于师傅自检、业主五维验收及门店售后复核。